中电建冀交高速公路投资发展有限公司

风险分级管控与隐患排查治理实施手册

（指挥调度）

中电建冀交高速公路投资发展有限公司

2022年6月

编制说明

构建安全生产风险管理和隐患治理双重预防体系是贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的重要要求，是转变安全生产管理方式提高安全生产管理水平的重要途径，是有效防范和遏制安全生产重特大事故的重要举措。中电建冀交高速公路投资发展有限公司（以下简称“中电建冀交高投公司”）按照“标本兼治、综合治理、系统建设”的总要求，将安全生产风险管理和隐患治理作为当前和今后一段时期安全生产工作的重中之重，认真组织贯彻落实双控体系建设要求，积极推进安全生产风险管理和隐患治理机制建设，持续推动中电建冀交高投公司安全发展。

本手册是依据交通运输部《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等相关规定，以中电建冀交高投公司所属路段管理特点编制而成。手册中明确了风险、隐患的定义，各部室及各单位在风险管理和隐患排查治理中的职责，以及风险管理和隐患排查治理的流程、要求和标准等内容，用于规范和指导中电建冀交高投公司风险管理和事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少隐患，降低生产安全事故发生的目的。

本篇是针对指挥调度，依据现有组织机构和岗位职责，划分安全管理组织责任，明确各部门安全生产责任，落实各岗位安全生产责任。分析各岗位存在的风险点，并制定管控措施和应急措施，明确管控责任人。针对隐患排查治理，明确主要负责人、班组长、中心主任等岗位的监控稽查双控清单。本篇共分为三章，分别为概述、风险分级管控、隐患排查治理。

# 目  录

第一章 概述	1

1.1目标	1

1.2依据	1

1.3组织机构及职责	2

1.4设备设施及作业	4

第二章 风险分级管控	5

2.1风险分级管控清单	5

2.1.1 机电作业	5

2.1.2监控作业	16

2.1.3稽查作业	21

2.2风险告知牌	23

2.3岗位风险告知卡	30

第三章 隐患排查治理	35

3.1隐患排查清单	35

3.2日查隐患排查记录	48

3.3定期隐患排查记录	58

3.4专项隐患排查记录	59

# 第一章 概述

## 1.1目标

为有效提升事故预防工作的科学化、信息化、标准化水平，切实增强安全生产整体防控能力，进一步夯实遏制重特大事故的行业基础，真正实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。依据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》等相关规定，结合公司路段实际，制定本手册。

通过建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作制度和标准规范,落实完善安全风险辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、销账等各环节的工作责任和管理措施。实现中电建冀交高投公司安全风险的自辨自控和事故隐患的自查自治,形成规范完备的“双控”体系与协调联动运行机制。

通过本次风险分级管控活动，旨在辨识评估公司路段指挥调度中心，包括稽查、监控及机电作业的风险等级，并制定针对性的隐患排查清单，规范隐患排查责任人、责任划分及排查标准等。

## 1.2依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《河北省安全生产条例》

（3）《公路水运工程安全生产监督管理办法》

（4）《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》

（5）《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（7）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

（8）《河北省交通运输安全生产风险管理实施办法（试行）》

（9）《河北省交通运输安全生产隐患治理实施办法（试行）》

（10）《企业职工伤亡事故分类》 （GB 6441-1986）

（11）《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》

（12）《河北省公路运营安全生产风险辨识 评估标准及管控措施(试行) 》

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（14）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）

（15）《风险管理原则和实施指南》（GB/T 24353-2009）

（16）《省交通运输厅安委办关于贯彻落实重点领域安全风险辨识管控措施标准的通知》（冀交安委办函〔2018〕54号）

（17）《河北交通投资集团公司关于印发<深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案>的通知》（冀交投基〔2019〕599号）

## 1.3组织机构及职责

按照中电建冀交高投公司组织架构，公司设置指挥调度分中心，负责公司机电维护管理、稽查及监控工作，其主要职责如下：

1）认真贯彻执行国家及上级部门有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规以及公司的安全生产规章制度，按“管生产必须管安全”的原则，履行好本单位的安全生产工作职责。

2）负责指挥调度分中心水、电、暖、气、食堂及车辆安全管理等工作。

3）负责机电维护管理，按规定巡查、维护、保养，确保机电设备设施技术状况良好。

4）负责机电巡查、维护管理及施工过程安全管理工作，负责本单位内相关方的日常安全监管。

5）负责稽查、监控作业过程安全管理工作。

6）负责按规定监控巡查，恶劣天气、道路交通突发事件发生后按规定开展信息上报与联络、情报板发布、隧道机电设备操作等工作。

7）组织分解并认真落实稽查监控、机电维护管理、消防用电等方面安全生产工作目标、指标和保障措施。

8）组织或协助起草机电维护管理、稽查监控等业务安全操作规程、现场处置方案等。

9）组织开展本单位管辖范围内的风险辨识评估活动，按职责做好风险管控措施。

10）组织开展本单位管辖范围内的隐患排查治理活动，对发现的安全隐患及时组织整改或上报处理，并做好临时防护措施。

11）按规定组织或参与安全教育培训、应急演练、安全会议、安全活动等，及时上报安全生产信息。

12）突发事件发生后，按职责参与应急救援工作。

13）负责本单位办公场所和人员的安全。

14）完成指挥调度分中心职责范围内的其他安全生产工作。

为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及《河北交通投资集团公司关于印发深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》，公司成立指挥调度中心双控机制建设实施小组。由运营管理部牵头，具体负责“双控”机制建设工作，开展“双控”教育培训，编制布风险分布图，制定风险管控措施，建立健全风险分级管控清单、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，制定隐患整改方案。

## 1.4设备设施及作业

按照指挥调度中心作业职责分工，其主要工作内容如下：

表1-2 指挥调度中心主要工作清单

| 作业项目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 机电作业 | 对收费站、路段及监控中心机电设备进行巡查、维护管理等工作。包括摄像机、可变情报板、ETC门架、天线、机柜、气象站、电缆、光纤、光端机、解码器、摄像机、工控机、车控器增设维修工作，及维修标志牌ET一般/MT一般标线、交安标线。 |
| 监控作业 | 在监控大厅内对收费站、路段的交通状况进行实时监控、巡查；接听电话、信息发布、上报工作；突发事件应急处置等工作。 |
| 稽查作业 | 按规定完成对收费工作的稽查作业，包括对内稽查（收费站的录像稽查审核）、对外稽查（数据稽核及追逃等工作）。 |

# 第二章 风险分级管控

## 2.1风险分级管控清单

### 2.1.1 机电作业

按照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》对机电作业进行风险辨识评估，共辨识各类风险事件致险因素98项，风险分级管控清单如下。

表2-1 机电作业风险分级管控清单

| 风险点 |  | 风险事件 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费站 | 机电设备用房 | 设备故障/财物损失 | 板卡等元器件老化、故障。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 元器件等备品备件应配置齐全，每日巡查、定期测试。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 病毒攻击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。非专业人员不得进入，严禁U盘插入。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室内温湿度环境不良。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 保证室内通风空调系统良好，设置空调、温湿度计，定期排查。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室内及设备表面粉尘。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 按规程进行室内及设备保洁。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 线路连接不当，接入无关设备。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 定期对机柜内线路进行整理，设置标签。严禁接入无关设备。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 人员操作不当，造成软硬件设备受损。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 | 机电维护员 |
|  |  |  | UPS电源供电故障。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 使用合格产品，定期进行充放电测试。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 虫鼠咬断线缆。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 定期排查，有防虫鼠措施。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雷击、静电造成设备损坏。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 按规定设置防雷、防静电接地。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 设备维修保养不及时。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 按规定开展巡查、维修保养工作，发现故障及时上报。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 备品备件不足、技术复杂，不能及时维修。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 按规定备足关键设备、部件，加强作业人员业务培训，发生重大设备故障及时上报；无法及时处理时，制定临时处置方案。 | 机电维护员 |
|  |  | 火灾 | 蓄电池及电气线路短路、老化，接线错误。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 机电维护人员要求按规定维修保养、及时更换，按规程作业。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 私拉乱接、超负荷用电。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 机房内严禁接入无关电气设备，定期排查。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 设备及线路虚接、绝缘破损。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 设备及线路应连接牢固，定期排查。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火作业、储存易燃易爆物品等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 室内严禁吸烟、堆放杂物；加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雷击火灾。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 按规定设置防雷、防静电接地。 | 机电维护员 |
|  |  | 触电 | 机电设备及外壳接地不到位。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期检查，确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 设备除尘、清扫等作业时，操作不当。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 不得用湿毛巾擦拭带电设备表面，作业时注意个人防护。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气作业时违章作业。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 加强作业人员安全教育培训，需要电气作业时，应与电工配合作业；使用合格劳动保护用品，按规程操作。 | 机电维护员 |
|  | 车道机电设备 | 设备故障/财物损失 | 收费员误操作。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强收费员安全和业务培训，误操作后及时上报。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 收费软件更新不及时。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 及时更新、升级软件。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 车道、计重、收费等设备老化、故障。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 备品备件应配置齐全，按规定巡查、维修保养。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 病毒攻击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。非专业人员不得进入，严禁U盘插入。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 人为因素、车辆撞击等造成机电设备物理损坏。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 车道上机电设备应位置合理，有保护措施。维修保养人员按规程作业。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雷击造成设备损坏。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期进行防雷检测。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 粉尘环境造成设备损坏。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 定期对设备进行除尘。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雨雪等天气造成设备受潮、受损。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 设备防雨、防水措施齐全，加强雨雪天气设备巡查维护。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 设备维修保养不及时。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定开展巡查、维修保养工作，发现故障及时上报。 | 机电维护员 |
|  | 车道设备检维修 | 车辆伤害 | 过往车辆失控、冲卡、交通事故等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 完善ETC车道处标志标线，设专人监护。 | 工区负责人 |
|  |  |  | 未按规定设置作业区、摆放警示标识等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 车道作业时应关闭相应车道，设置警戒区，配置警戒人员。 | 收费班长 |
|  |  |  | 作业人员不遵守操作规程，如未穿标志服、注意力不集中等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强作业人员安全教育培训，穿戴规定的保护用品，严格按规程作业。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 作业、警戒人员站位不当。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 作业及警戒人员应选择安全（明显）区域，注意观察周边环境。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 雨雪、雾霾等恶劣天气作业。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 雨雪、雾霾等天气作业时，应加强监护措施， | 主任、副主任 |
|  |  |  | 夜间照明不足。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 设置人工照明。 | 机电维护员 |
|  |  | 物体打击 | 过往车辆爆胎、掉落物体。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业时设专人监护，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 强风刮落棚顶设备 | 2 | 1 | 2 | 低 | 加强对车道高处设备设施巡视，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 栏杆机等设备设施装卸拆除时，操作和配合不当，出现设备跌落、滑落事件。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 拆装较重物品时应多人作业，多人作业时设专人指挥。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 高处作业工具、材料放置不当。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 高处作业时，工具、材料应放置稳妥，设置专用工具箱（袋）。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 钻孔、切割等作业时，飞物伤人。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 作业时佩戴护目镜等防护用品。 | 机电维护员 |
|  |  | 高处坠落 | 信号灯、车道灯等高处机电设备维修时，发坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业，高处作业人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 | 机电维护员 |
|  |  | 触电 | 机电设备及外壳接地不到位。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期检查，确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气作业时违章作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强作业人员安全教育培训，使用合格劳动保护用品，按规程操作，持证上岗。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 机电设备积水、潮湿。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 门窗防雨性能良好，空调排水口不得直对设备。 | 机电维护员 |
|  |  | 灼烫 | 焊接作业时烫伤。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业时佩戴防护手套等防护用品。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 无防护碰触室外高温设备。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业时佩戴防护手套等防护用品，注意与高温设备保持安全间距。 | 机电维护员 |
|  |  | 其他伤害 | 低温冻伤 | 2 | 1 | 2 | 低 | 冬季户外作业时注意保暖。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 高温中暑 | 2 | 1 | 2 | 低 | 夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室外作业时蜂蛰。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 户外作业时注意观察，配置或携带消毒药品。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 设备清洁维护时，粉尘危害。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 清尘作业时，佩戴防护口罩等。 | 机电维护员 |
| 监控中心 | 监控（中心）设备 | 设备故障/财物损失 | 板卡等元器件老化、故障。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 元器件等备品备件应配置齐全，每日巡查、定期测试。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 病毒攻击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。非专业人员不得进入，严禁U盘插入。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室内温湿度环境不良，潮湿积水。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 保证室内通风空调系统良好，设置空调、温湿度计，定期排查。 | 监控班长 |
|  |  |  | 室内及设备表面粉尘。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 按规程进行室内及设备除尘。 | 监控班长 |
|  |  |  | 线路连接不当，接入无关设备。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 定期对机柜内线路进行整理，设置标签。严禁接入无关设备。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 人员操作不当，造成软硬件设备受损。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 | 监控班长 |
|  |  |  | UPS电源供电故障。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 使用合格产品，定期进行充放电测试。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 虫鼠咬断线缆。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查，有防虫鼠措施。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雷击、静电造成设备损坏。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 按规定设置防雷、防静电接地，定期进行防雷检测。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 数据服务器收费数据延迟。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 重启或及时上报省中心。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 监控录像数据丢失。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查，软件、硬件设备更新维护。 | 监控班长 |
|  |  |  | 误操作，如外网、内网电脑，U盘混用。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强监控人员业务和安全培训，按规程作业。 | 监控班长 |
|  |  | 触电 | 机电设备及外壳接地不到位。 | 3 | 2 | 6 | 低 | 定期检查，确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 3 | 2 | 6 | 低 | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 电气作业时违章作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强作业人员安全教育培训，使用合格劳动保护用品，按规程操作。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 机电设备积水、潮湿。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 门窗防雨性能良好，空调排水口不得直对设备。 | 监控班长 |
| 路段 | 路段设备 | 设备故障/财物损失 | 雨雪、暴晒等室外环境及长期运行造成设备老化。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定巡查、维修保养，发现故障、老化时及时更换。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 户外监控控制设备遭受病毒攻击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得进入和操作。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 交通事故等造成机电设备物理损坏。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 作业人员严格按照操作规程作业，发现设备损坏时及时更换。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 偷盗、户外作业等造成设备物理损坏、丢失。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 设置防护区警示标识，加强巡视检查，发现隐患时及时上报、维修。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 雷击造成设备损坏。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期进行防雷检测。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 软件更新不及时，硬件故障。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 与设备、软件供应商及时协调解决。 | 主任、副主任 |
|  | 检维修作业 | 车辆伤害 | 临时作业区及安全标志标牌位置、距离不当。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 加强作业人员业务和安全教育培训，进行作业前安全技术交底，按规定设置作业区，摆放交通标志，按规定进行检查。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 安全标志标牌及锥桶等设施及物资摆放不牢，造成设备倾倒、物资遗撒。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 加强作业人员业务和安全教育培训，进行作业前安全技术交底，按规范摆放标志牌，按规定进行检查。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 现场管理混乱，作业设备及材料停放不当，处于作业控制区外。 | 2 | 10 | 20 | 一般 | 加强作业现场安全管理，按规定摆放作业区，作业人员和机械设备、车辆、物资不得超出作业区。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 车辆违章掉头或掉头时观察不到位，人员穿越车道时观察不到位。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 加强作业人员业务和安全教育培训，进行作业前安全技术交底，作业时注意观察周边环境。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 作业人员未按规定穿戴反光服、酒后等违章冒险作业行为。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 加强作业前安全教育培训，作业人员按规定穿戴反光服和规定程序作业，加强作业中安全检查。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 社会车辆超速、失控等闯入作业区。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 设置养护作业区时，现场设置安全员和指挥员，注意周边环境观察。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 恶劣天气或照明不足情况下进行施工作业 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 按照管理制度要求开展路上作业，夜间作业时，应保证照明充足。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 夜间照明不足。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 设置人工照明。 | 机电维护员 |
|  |  | 高处坠落 | 户外高处监控设备维修时，发生高处坠落事故。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业，高处作业人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 边坡及检修井等临边作业时高处坠落。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 临边作业时注意个人防护，穿戴防滑鞋。 | 机电维护员 |
|  |  | 物体打击 | 户外监控设备因固定不牢或维修不到位，高处摄像头、情报板等掉落砸人砸物。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 对户外高处监控设备定期巡视检查，发现固定不牢等隐患时及时维修。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 过往车辆爆胎、掉落物体。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 作业时设专人监护，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 高处作业工具、材料放置不当。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 高处作业时，工具、材料应放置稳妥，设置专用工具箱（袋）。 | 机电维护员 |
|  |  | 触电 | 机电设备及外壳接地不到位。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期检查，确保设备及外壳接地到位。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 电气作业时违章作业。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 | 主任、副主任 |
|  |  | 其他伤害 | 雨后线缆井巡查、检修作业时，发生淹溺事故。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 确认线缆井水深度后方可作业，并配置救援绳等个体防护设备。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 线缆井巡查、检修作业时，遭遇蛇、虫。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业前，对线缆井内作业环境进行安全确认。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 作业时抽烟时，烟头随意丢弃点燃枯草。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 室外作业时，注意室外防火，烟头不得随意丢弃。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 户外高处作业遭受雷击。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 雷雨天气严禁高处维修作业。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 低温冻伤 | 2 | 1 | 2 | 低 | 冬季户外作业时注意保暖。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 高温中暑 | 2 | 1 | 2 | 低 | 夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 室外作业时虫咬、蜂蛰。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 户外作业时注意观察，配置或携带消毒药品。 | 机电维护员 |

### 2.1.2监控作业

按照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》对监控作业进行风险辨识评估，共辨识各类风险事件致险因素34项，风险分级管控清单如下。

表2-2 监控作业风险分级管控清单

| 风险点 |  | 风险事件 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控中心 | 监控中心 | 火灾 | 监控中心内违规使用大功率电气设备，私拉乱接、机电设备及线缆老化。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 加强监控中心内日常巡查检查，防止违规用电现象。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 室内堆放易燃易爆物品。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 监控中心内严禁堆放无关杂物。 | 监控班长 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火作业等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 监控中心内严禁吸烟，严格限制各类动火作业。 | 监控班长 |
|  |  |  | 雷击火灾。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 定期进行防雷检测。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 消防器材不足、失效，作业人员操作不熟练。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 监控班长 |
|  |  |  | 防虫鼠措施不当。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期检修门窗、孔洞，放置粘鼠板、鼠药。 | 监控班长 |
|  |  | 触电 | 配电箱、机电设备及外壳接地不到位。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 定期巡视检查，确保配电箱、机电气设备及外壳接地到位。 | 监控班长 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化 | 3 | 1 | 3 | 低 | 定期巡视检查，发现绝缘破损的设备及线缆时及时上报维修。 | 监控班长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 监控班长 |
|  |  |  | 插座使用不合格。 | 4 | 1 | 4 | 低 | 使用3C认证的合格插座。 | 监控班长 |
|  |  | 其他伤害 | 灯管、灯管架、天花装饰板坠落。 | 1 | 3 | 3 | 低 | 高处物品设置牢固，定期排查。 | 监控班长 |
|  |  |  | 室内湿滑、人员摔伤。 | 2 | 3 | 4 | 低 | 及时清洁，保证室内整洁有序。 | 监控班长 |
|  | 监控作业 | 财产损失 | 门窗未关闭、无关人员进入等，造成设备丢失。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期排查监控室内结构、门窗情况，出入应关闭门窗，无关人员不得进入。 | 监控班长 |
|  |  |  | 饮用水及无关物品放到操作平台。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强教育培训和日常巡查，监控室设置监控。 | 监控班长 |
|  |  |  | 携带外部U盘进入监控室或安装与工作无关的软件、浏览非法网页等违规操作监控设备造成设备中毒、数据丢失。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 禁止工作人员携带U盘进入监控室；禁止工作人员安装与工作无关软件或浏览非法网页；加强业务和安全教育培训，发现问题后及时上报。 | 监控班长 |
|  |  | 事故扩大 | 未定期对收费站、路段等进行监控巡查。 | 2 | 3 | 6 | 一般 | 定期巡视路段、收费站、监控室等场所。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 监控员睡岗、脱岗，未及时发现突发情况。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 加强教育培训和日常巡查，监控室设置监控。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 突发事件发生后，未按规定及时、准确发布路况信息、进行信息上报。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 监控中心设置信息发布、上报流程，加强监控人员业务培训。 | 主任、副主任 |
| 通信机房 | 机房及设备 | 财产损失 | 监控设备老化 | 2 | 2 | 4 | 低 | 每日巡查，发现故障、老化时及时更换。 | 监控班长 |
|  |  |  | 监控控制设备遭受病毒攻击 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得进入和操作。 | 监控班长 |
|  |  |  | 人为等因素造成机电设备物理损坏。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 作业人员严格按照操作规程作业。 | 监控班长 |
|  |  |  | 雷击造成设备损坏。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 定期进行防雷检测。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 粉尘、温度、湿度等室内环境造成设备损坏。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期对设备机房进行清尘，机房内设置空调、温湿度计，保证室内温湿度满足使用要求。 | 监控班长 |
|  |  | 火灾 | 蓄电池及电气线路短路、老化。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 维修保养、及时更换。 | 主任、副主任 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火作业、储存易燃易爆物品等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 | 监控班长 |
|  |  |  | 雷击火灾。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期进行防雷检测。 | 机电维护员 |
|  |  |  | 消防器材不足、失效，作业人员操作不熟练。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查、维保，加强人员演练。 | 监控班长 |
|  | 检维修 | 中毒窒息 | 设备故障、操作失误造成泄漏、误喷。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期对设备进行检查维保，及时进行救护，并送医院救助。 | 监控班长 |
|  |  |  | 通风不良。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期检查通风设备，保证设备运转良好。 | 监控班长 |
|  |  |  | 灭火时，室内人员未及时疏散。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期检查、维保，确保报警设施良好。加强维护人员安全教育培训。 | 监控班长 |
|  |  | 触电 | 机电设备及外壳接地不到位。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期检查，确保设备及外壳接地到位。 | 监控班长 |
|  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 监控班长 |
|  |  |  | 户外高处作业遭受雷击。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 雷雨天气严禁高处维修作业。 | 监控班长 |
|  |  |  | 电气作业时违章作业。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 | 监控班长 |

### 2.1.3稽查作业

按照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》对稽查作业进行风险辨识评估，共辨识各类风险事件致险因素14项，风险分级管控清单如下。

表2-3 稽查作业风险分级管控清单

| 风险点 |  | 风险事件 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稽查 | 稽查作业 | 车辆伤害 | 过往车辆失控、冲卡、交通事故等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 稽查作业时注意观察周边环境和来往车辆，穿越车道时遵守规则，必要时摆放安全标志牌，设专人监护。 | 稽查员 |
|  |  |  | 稽查人员不遵守操作规程，如未穿标志服、注意力不集中等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强作业人员安全教育培训和班前检查，严格按规程作业。 | 稽查员 |
|  |  |  | 雨雪、雾霾等恶劣天气或照明不足。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 关注气象信息，合理安排作业时间，减少雨雪、雾霾等恶劣天气室外作业。 | 稽查员 |
|  |  |  | 追缴逃费车辆过程中发生交通事故，治理闯卡逃费车辆应急处置不当等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 制定相关作业流程，追缴作业时遵守车辆驾驶安全规定，并加强个人防护。 | 主任、副主任 |
|  |  | 财产损失 | 未按规定对收费站、路段等进行稽查。 | 1 | 4 | 4 | 低 | 加强稽查人员业务培训，定期检查责任落实情况。 | 稽查员 |
|  |  |  | 稽查人员徇私舞弊。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强稽查人员业务培训，提高廉政意识。 | 稽查员 |
|  |  | 其他伤害 | 蛇、蜜蜂等动物伤害 | 1 | 1 | 1 | 低 | 作业时人员注意观察周边环境，发生伤害事故时及时就医处理。 | 稽查员 |
|  |  |  | 稽查作业时高处落物。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 作业时人员注意观察周边环境，注意来往车辆。 | 稽查员 |
|  |  |  | 跌伤、扭伤。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 作业时人员注意观察周边环境，注意凸起物体及坑槽。 | 稽查员 |
|  |  |  | 雷击 | 1 | 2 | 2 | 低 | 关注气象信息，合理安排作业时间，避免雷雨天气进行稽查作业。 | 稽查员 |
|  |  |  | 中暑 | 2 | 1 | 2 | 低 | 关注气象信息，合理安排作业时间，为室外作业人员配备防暑降温用品。 | 稽查员 |
|  |  |  | 突发疾病 | 1 | 1 | 1 | 低 | 对职工进行安全体检，适时调岗换岗。 | 稽查员 |
|  |  |  | 暴力伤害 | 1 | 2 | 2 | 低 | 稽查人员按规定携带证件、穿戴制服，加强安全教育培训，按规定程序作业。 | 稽查员 |
|  |  |  | 稽查纠纷 | 3 | 1 | 3 | 低 | 稽查人员按规定携带证件、穿戴制服，加强业务技能培训，按规定程序作业。 | 稽查员 |

## 2.2风险告知牌

指挥调度中心涉及的风险告知牌包括监控中心、通信机房、发电机房、消防泵房、配电室等。

| 风险点名称 | 监控中心 | 致险因素描述 | 1.违规使用大功率电气设备、私拉乱接、机电设备及线缆老化； 2.堆放易燃易爆物品，吸烟、违章动火作业； 3.消防器材不足、失效，作业人员操作不熟练，疏散不及时； 4.监控设备老化、故障未及时修复，操作不熟练或违章操作； 5.未按规定开展监控、稽查作业，信息发布、上报流程不当。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 火灾 触电 事故扩大 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.加强员工业务培训和安全教育培训，按规定开展隐患排查治理，发现隐患及时上报处理； 2.按规定进行班前检查、班中巡查和班后交接，规范填写记录并落实信息发布等相关审批流程； 3.认真落实勤务保障相关规定。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1. 监控中心内发生人员伤亡时，应使伤者尽快脱离危险源，实施抢救，拨打120等急救电话。 2. 道路交通事故、拥堵等情形发生时，按规定流程进行信息发布、阻断信息上报等工作。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 通信机房 | 致险因素描述 | 1.作业人员未持证上岗； 2.检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.防雷接地等防护设施有缺陷； 5.UPS老化、日常维护管理不当、充放电试验不当等。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.定期检查配电设备及安全防护情况，发现异常时应及时修复； 5.对UPS加强日常维护管理，规范进行充放电试验。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 食堂 | 致险因素描述 | 1.食材、卫生、生熟条件等部分； 2.用气、用火管理不善，应急程序不当，消防设备配置不完善； 3.食堂违规使用大功率电器、私拉乱接、电气不防水等； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 食物中毒 火灾 触电 灼烫 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.食材应选择正规渠道、保持食堂卫生、食堂作业人员必须持证上岗，遵守岗位操作规程； 2.作业人员须接受岗前消防、用电等安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3. 加强食堂日常食品卫生、消防、用电等检查管理； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品应合格有效。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.食物中毒时应立即停止进食，及时采取催吐等施救方式； 2.触电时应迅速切断电源，用绝缘物体使伤者尽快脱离电源，使其平卧，必要时实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时按预案进行初期火灾控制，并及时将就餐人员疏散； 4. 按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 发电机房 | 致险因素描述 | 1.油品泄漏，机房通风不良，发电机排烟设施； 2.启机或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.室内动火、吸烟等火源控制不严，消防设施设置不当； 5.发电机安全防护设施有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 中毒 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.油箱防外溢设施良好，发电机设备状态良好，无跑冒滴漏； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.严格控制室内动火，设置完备良好的消防设施； 5.设备定期及时检维修、定期试验，确保接地、通风状态良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；若触电者失去知觉，应使其平卧；若呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2．中毒事故发生时，应先通风再施救，不得盲目施救。 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点 | 消防泵房 | 致险因素描述 | 1.非专业人员操作； 2.作业人员操作流程不熟，未遵守安全操作规程； 3.设备检测、维修保养不到位，照明不足，开关、阀门未处于正确位置； 4.供电设备外壳及接地不到位。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 事故扩大 触电 淹溺 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.无关人员严禁进入、操作； 2.由专业人员操作，熟知岗位风险及防范措施，按规程操作； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.控制开关、阀门应处于正确位置； 5.电气设备应按规定接地。 6.定期维保检修设备，按规定启动、测试水泵。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.火灾时，应迅速启动消防泵，无法启动时，应查明原因重新启动，联系专业维保单位。 2.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 配电室 | 致险因素描述 | 1.作业人员未持证上岗； 2.停复电或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.安全防护设施有缺陷； 5.多人协调作业配合不当。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.定期检查配电设备及安全防护情况，发现异常应及时修复； 5.多人协调作业时应事先制定安全防护措施及指挥人员。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

## 2.3岗位风险告知卡

指挥调度中心共设置主任、副主任、监控员、机电员等岗位，按照岗位职责建立岗位风险告知卡。

指挥调度中心风险告知卡

| 风险分析点：办公楼、收费站、路段、监控中心 |  |  | 岗位：主任、副主任 | 工作描述：机关办公、监控、稽查及机电维护管理 |  |  | 设备种类：办公设备、车辆、监控稽查设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容 | 风险事件 | 管控措施 |  |  |  | 应急措施 |  |
| 机关办公、作业检查 应急处置 其他。 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 |  |  |  | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时疏散至地面空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 车辆伤害 高处坠落 物体打击 其他 | 1.上路时按规定穿戴反光服，严禁酒后上岗，注意观察来往车辆； 2．机电作业时按规定设置作业控制区，不得随意停车及横穿车道； 3.遵守道路交通安全法规和公司安全管理制度。 |  |  |  | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 财产损失/事故扩大 | 1按规定组织对机电设备的巡视、检查和维修、升级改造； 2.组织监控、稽查人员开展安全教育和业务培训。 |  |  |  | 1. 发现机电设备故障及时组织维修、启动应急预案，并按规定上报。 2.突发事件发生后及时上报，组织信息发布、应急救援工作。 |  |
| 值班电话： |  |  |  |  | 救援电话： |  |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |

指挥调度中心风险告知卡

| 风险分析点：监控中心 |  | 岗位：监控岗 | 工作描述：监控、突发事件处置 |  |  | 设备种类：监控设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容 | 风险事件 | 管控措施 |  |  | 应急措施 |  |
| 监控作业 道路突发事件应急处置 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 |  |  | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时疏散至地面空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 财产损失/事故扩大 | 1.按规定巡视站区、路段、票证室、岗亭等； 2.按上级要求及时准确发布道路信息； 3.突发事件发生后，按规定及时上报，认真准确记录； 4.加强业务学习。 |  |  | 1.按上级要求及时准确发布道路信息； 2.突发事件发生后，按规定及时上报，认真准确记录。 |  |
| 值班电话： |  |  |  | 救援电话： |  |  |
| 作业小组成员签名： |  |  |  |  |  |  |

指挥调度中心风险告知卡

| 风险分析点：监控中心、站区及路段 |  |  | 岗位：稽查岗 |  | 工作描述：机关办公、道路稽查作业 |  | 设备种类：办公设备、稽查设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容 | 风险事件 | 管控措施 |  |  |  | 应急措施 |  |
| 机关办公 道路稽查 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 |  |  |  | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时疏散至地面空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 车辆伤害 | 1. 道路稽查时按规定停放车辆，摆放警示牌； 2.上路时按规定穿戴反光服，严禁酒后上岗； 3.穿越车道时注意观察来往车辆。 |  |  |  | 1.将受伤人员移至安全区或设置警戒区，打开车辆轮廓灯，摆放警示牌，视情况及时上报并拨打120电话； 2.快速远离事故车辆和道路现场。 |  |
|  | 财产损失 暴力伤害/纠纷 | 1.加强业务培训和学习，按规定程序，规范开展稽查作业； 2.稽查作业应持证上岗、穿戴制服（暗查暗访除外）； 3.注意工作态度与方式方法，认真学习防暴应急处置方法。 |  |  |  | 1.注意工作态度与方式方法，必要时拨打110电话； 2.有人员伤亡时，及时拨打120电话； 3.视情况拨打本单位和部门负责人电话，告知事故情况。 |  |
| 值班电话： |  |  |  | 救援电话： |  |  |  |
| 作业小组成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

指挥调度中心风险告知卡

| 风险分析点：监控中心、站区及路段 |  |  | 岗位：机电员 |  | 工作描述：机电维护管理作业 |  | 设备种类：机电设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容 | 风险事件 | 管控措施 |  |  |  | 应急措施 |  |
| 机关办公 作业区布置→机电维修养护作业→撤场 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 |  |  |  | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时疏散至地面空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 车辆伤害 高处坠落 物体打击 其他 | 1.上路巡查时应按规定穿戴反光警示标志服，严禁酒后上岗，注意观察来往车辆； 2.不得随意停车、横穿车道，遵守道路安全管理规定； 3.带队作业时应按规定设置作业控制区。 |  |  |  | 1.将受伤人员移至安全区或设置警戒区； 2.如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.及时上报并拨打救援电话。 |  |
|  | 财产损失/事故扩大 | 1.按规定对所管的机电设备开展巡视检查和维修、升级改造； 2.加强业务学习和安全教育培训。 |  |  |  | 1.发现机电设备故障及时组织维修，按规定上报。 2.突发事件发生后，及时启动应急设备。 |  |
| 值班电话： |  |  |  | 救援电话： |  |  |  |
| 作业小组成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三章 隐患排查治理

## 3.1隐患排查清单

按照中电建冀交高速公路投资发展有限公司风险分级管控与隐患排查安全生产管理制度，以及风险分级管控与隐患排查治理实施手册等规定，制定指挥调度分中心的隐患排查清单。隐患排查清单中规定的日常排查由指挥调度中心负责，公司级（主要负责人、分管负责人）及安全管理部等部室，参照表3-1隐患排查清单中定期排查和专项排查内容，按照公司安全管理制度中规定频次开展安全检查（隐患排查）工作。

表3-1指挥调度隐患排查清单

| 风险分级管控 |  |  |  |  | 隐患排查治理 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点（风险部位） |  | 风险失控表现（风险事件） | 风险管控措施 | 风险管控（失职）部门/人员 | 隐患排查内容与标准 | 日常排查 |  | 定期排查 | 专项排查 | 排查责任部门/责任人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日查 | 周查 |  |  |  |  |
| 收费（站）设备 | 机电设备用房 | 设备故障/财物损失 | 机电设备及其元器件、备品备件应配置齐全。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.室内环境良好、温湿度正常，设置空调、温湿度计。 2.门窗关闭严密，无关人员不得进入。 3.有防虫鼠措施。 4.按规定设置防雷、防静电接地。 5.元器件等备品备件应配置齐全。 6.定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 7.机柜内线路整齐，设置标签。 严禁接入无关设备。 8.使用合格产品，备足关键设备、部件。 9.每日巡查、定期测试。 10.加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 11.按规定开展巡查、维修保养工作。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 | 定期排查和专项排查由公司级、安全生产部组织相关部室、单位在日常安全检查工作中开展。 |
|  |  |  | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内通风空调系统良好，设置空调、温湿度计。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内环境整洁、设备表面清洁，有防虫鼠措施。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用合格蓄电池，定期进行充放电测试。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期对机柜内线路进行整理，设置标签。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发现故障、数据丢失时重启或及时上报省中心。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定设置防雷、防静电接地，定期进行防雷检测。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非专业人员不得进入，严禁严禁接入无关设备、插入U盘谁问你个。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定开展巡查、维修保养工作，发现故障及时上报，无法及时修复的，启动现场处置方案或应急预案。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾 | 机房内严禁接入无关电气设备。 | 机电维护员 | 1.门窗关闭严密，无关人员不得进入。 2.严禁接入无关电气设备。 3.设备及线路应连接牢固。 4.室内严禁吸烟、堆放杂物。 5.防雷、防静电接地完好。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 设备及线路应连接牢固。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内严禁吸烟、堆放杂物；加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内消防器材齐全，按规定维修保养、及时更换。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触电 | 确保设备及外壳接地到位，发现隐患时及时维修。 | 机电维护员 | 1.确保设备及外壳接地到位。 2.作业时注意个人防护，使用合格劳动保护用品和作业工具，按规程操作。 3.加强作业人员安全教育培训。 | √ | √ |  |  | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 清洁作业应按规程操作，作业时注意个人防护。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训，需要电气作业时，应与电工配合作业；使用合格劳动保护用品，按规程操作。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车道机电设备 | 设备故障/财物损失 | 加强收费员安全和业务培训，误操作后及时上报。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.防雷接地设施完好有效。 2.按规定备足关键部件。 3.定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 4.非专业人员不得进入，严禁U盘插入。 5.加强收费员安全和业务培训。 6.及时更新、升级软件。 7.车道机电设备位置合理，有保护措施，表面清洁。 8.防雨、防水措施齐全 9.按规定开展巡查、维修保养工作，维修保养人员按规程作业。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 备品备件应配置齐全，按规定巡查、维修保养。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车道上机电设备应位置合理，设备防雨、防水等措施齐全，加强雨雪天气设备巡查维护。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷接地设施齐全有效，定期进行防雷检测。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期对设备进行除尘、维修保养工作。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发现故障及时修复、上报，无法及时处理时，启动临时处置方案或应急预案。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车道设备检维修 | 车辆伤害 | 车道作业时应关闭相应车道，设置警戒区，配置警戒人员。 | 机电维护员 | 1.ET一般车道处标志标线齐全，照明条件良好。 2.车道作业时应关闭相应车道，设置警戒区，配置警戒人员。 3.加强作业人员安全教育培训，穿戴防护用品，按规程作业。 4.作业及警戒人员应选择安全（明显）区域。 5.雨雪、雾霾等天气作业时加强监护。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训，穿戴规定的保护用品，严格按规程作业。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业及警戒人员应选择安全（明显）区域，注意观察周边环境。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨雪、雾霾等天气作业时，应加强监护措施， | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 作业时设专人监护，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 | 1.收费大棚上方灯具、监控等设备设施牢固。 2.高处作业时工具、材料应放置稳妥，人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 3.拆装较重物品时应多人作业，多人作业时设专人指挥。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 加强对车道高处设备设施巡视，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆装较重物品时应多人作业，多人作业时设专人指挥。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业时，工具、材料应放置稳妥，设置专用工具箱（袋）。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烧烤、切割等作业时佩戴护目镜等防护用品。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高处坠落 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业，高处作业人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 | 机电维护员 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业，高处作业人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  | 触电 | 作业前确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 | 1.门窗防雨性能良好，空调排水口不得直对设备。 2.设备及外壳接地到位。 3.持证上岗，使用合格劳动保护用品，按规程操作。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 定期检查，发现隐患时及时维修。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业时使用合格劳动保护用品，按规程操作，持证上岗。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灼烫 | 作业时佩戴防护手套等防护用品，注意与高温设备保持安全间距。 | 机电维护员 | 作业时佩戴防护手套等防护用品，注意与高温设备保持安全间距。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  | 冻伤、中暑、粉尘等 | 冬季户外作业时注意保暖。 | 机电维护员 | 1.冬季户外作业时注意保暖。 2.夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 3.户外作业时注意观察，配置或携带消毒药品。 4.清尘作业时，佩戴防护口罩等。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 户外作业时注意观察，配置或携带消毒药品。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清尘作业时，佩戴防护口罩等。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控（中心）设备 | 监控（中心）设备 | 设备故障/财物损失 | 按规定开展巡查、测试工作，确保功能正常。 | 指挥调度中心/机电维护员 | 1.室内环境良好、温湿度正常，设置空调、温湿度计。 2.门窗关闭严密，无关人员不得进入。 3.有防虫鼠措施。 4.按规定设置防雷、防静电接地。 5.元器件等备品备件应配置齐全。 3.定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 7.机柜内线路整齐，设置标签。 严禁接入无关设备。 8.使用合格产品，备足关键设备、部件。 9.每日巡查、定期测试。 10.加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 11.按规定开展巡查、维修保养工作。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 元器件等备品备件应配置齐全。 | 指挥调度中心/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期升级杀毒软件、防火墙和防毒墙策略升级、边界防毒、防入侵系统。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内通风空调系统良好，设置空调、温湿度计。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内环境整洁、设备表面清洁，有防虫鼠措施。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期对机柜内线路进行整理，设置标签。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定设置防雷、防静电接地，定期进行防雷检测。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非专业人员不得进入，严禁严禁接入无关设备、插入U盘谁问你个。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强作业人员业务培训，作业人员严格按照操作规程操作。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定开展巡查、维修保养工作，发现故障及时上报，无法及时修复的，启动现场处置方案或应急预案。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触电 | 作业前确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 | 1.门窗防雨性能良好，空调排水口不得直对设备。 2.设备及外壳接地到位。 3.持证上岗，使用合格劳动保护用品，按规程操作。 | √ | √ |  | √ | 机电维护员 |  |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训，使用合格劳动保护用品，按规程操作。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗防雨性能良好，空调排水口不得直对设备。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费、监控（路段）设备 | 路段设备 | 设备故障/财物损失 | 按规定巡查、维修保养设备，确保外场设备齐全稳固、功能正常。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.防雷接地设施齐全有效。 2.按规定巡查、维修保养，确保设备功能正常。 3.定期升级杀毒软件、防火墙。 4.作业时要按规定设置作业区，按照操作规程作业。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得操作。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员严格按照操作规程作业，发现设备损坏时及时更换。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确保防雷接地设施齐全有效。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无法及时修复时，要与设备、软件供应商及时协调解决。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检维修作业 | 车辆伤害 | 加强作业人员业务和安全教育培训，按规定设置作业区，摆放交通标志。设置养护作业区时，现场设置安全员和指挥员，注意周边环境观察。 | 机电维护员 | 1.照明及视线条件良好。 2.加强作业人员业务和安全教育培训，进行作业前安全技术交底。 3.按规定设置作业区，摆放交通标志。 4.作业人员和机械设备、车辆、物资不得超出作业区。 |  |  |  | √ | 公主任、副主任/机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 加强作业现场安全管理，按规定摆放作业区，作业人员和机械设备、车辆、物资不得超出作业区。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定开展作业前安全技术交底，作业人员按规定穿戴反光服和规定程序作业，加强作业中安全检查。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照管理制度要求开展路上作业，夜间作业时，应保证照明充足。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高处坠落 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业。 | 主任、副主任/机电维护员 | 制定高处作业安全管理规定，恶劣天气不得高处作业，高处作业人员应穿戴安全带、防滑鞋等劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 公主任、副主任/机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 临边作业时注意个人防护，穿戴防滑鞋。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 对户外高处监控设备定期巡视检查，发现固定不牢等隐患时及时维修。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.户外高处监控设备固定牢固。 2.作业时设专人监护，作业时注意观察周边环境。 3.高处作业时，工具、材料应放置稳妥。 |  |  |  | √ | 主任、副主任/机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 作业时设专人监护，作业时注意观察周边环境。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业时，工具、材料应放置稳妥，设置专用工具箱（袋）。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触电 | 作业前确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 | 1.设备及外壳接地到位。 2.定期检查，发现隐患时及时维修。 3.加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 淹溺、摔伤、中暑等 | 确认线缆井内作业环境进行安全确认，并配置救援绳等个体防护设备。 | 机电维护员 | 1.井下作业时应先进行安全确认，并配置救援绳等防护设备。 2.室外作业时，注意室外防火，烟头不得随意丢弃。 3.雷雨天气严禁高处维修作业。 4.冬季户外作业时注意保暖。 5.夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 6.户外作业时注意观察，配置或携带消毒药品。 |  |  |  | √ | 机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 室外作业时，注意室外防火，烟头不得随意丢弃。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冬季户外作业时注意保暖。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 夏季户外作业时注意防晒，合理安排作业时间。 | 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控中心 | 监控中心 | 火灾 | 加强监控中心内日常巡查检查，防止违规用电现象。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.门窗完好、孔洞封堵。防鼠措施齐全有效。 2.无违章用电现象。 3.严禁堆放无关杂物。 4.严禁吸烟，严格限制各类动火作业。 5.定期进行防雷检测。 6.室内按规定配置消防器材。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 监控中心内严禁堆放无关杂物。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控中心内严禁吸烟，严格限制各类动火作业。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确保防雷接地设施有效。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期检查维修门窗、孔洞，放置粘鼠板、鼠药。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触电 | 确保配电箱、机电气设备及外壳接地到位。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 2.电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。 3.使用合格的电气产品，3一般认证的合格插座。 4.发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。 5.电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/机电维护员 |  |
|  |  |  | 发现绝缘破损的设备及线缆时及时上报维修。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发现积水时及时上报维修。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用3一般认证的合格插座。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控作业 | 财产损失 | 定期排查监控室内结构、门窗情况，出入应关闭门窗，无关人员不得进入。 | 监控班长 | 1.监控室内结构、门窗完好。 2.闭门作业，无关人员不得进入。 3.监控室监控完好。 4.禁止工作人员携带U盘进入监控室。 5.禁止工作人员安装与工作无关软件或浏览非法网页。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/监控班长 |  |
|  |  |  | 加强教育培训和日常巡查，监控室设置监控。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 禁止工作人员携带U盘进入监控室；禁止工作人员安装与工作无关软件或浏览非法网页；加强业务和安全教育培训，发现问题后及时上报。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期巡视路段、收费站、监控室等场所。 | 监控班长 | 1.监控等设备功能正常。 2.按规定巡查。 3.信息发布、上报流程齐全，按规定程序作业。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/监控班长 |  |
|  |  |  | 定期维护、保养，确保监控、通信等设备功能正常。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强教育培训和日常巡查，监控室设置监控。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控中心设置信息发布、上报流程，加强监控人员业务培训。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信机房 | 机房及设备 | 财产损失 | 每日巡查，发现故障、老化的设备要及时维修更换。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.设备无故障、老化等现象。 2.定期升级杀毒软件、防火墙。 3.非专业人员不得进入。 4.防雷接地设施完好有效。 5.设备机房清洁，机房内设置空调、温湿度计。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/监控班长/机电维护员 |  |
|  |  |  | 定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得进入和操作。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员严格按照操作规程作业。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷设备设施有效。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期对设备机房进行清尘，机房内设置空调、温湿度计，保证室内温湿度满足使用要求。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾 | 对蓄电池等设备要定期维修保养、及时更换。 | 主任、副主任/机电维护员 | 1.蓄电池功能正常。 2.非专业人员不得进入。 3.防雷接地设施完好有效。 4.室内消防器材齐全有效。 | √ | √ | √ | √ | 主任、副主任/监控班长/机电维护员 |  |
|  |  |  | 加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 | 监控班长 机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确保机电设备防雷接地有效。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防器材要定期排查、维保。 | 主任、副主任/监控班长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触电 | 作业前确保设备及外壳接地到位。 | 机电维护员 | 1.保设备及外壳接地到位。 2.电气线路及设备完好。 3.雷雨天气严禁高处维修作业。 4.加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 |  |  |  | √ | 主任、副主任/机电维护员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训，严格按规程作业。 | 主任、副主任/机电维护员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查 | 稽查作业 | 车辆伤害 | 稽查作业时注意观察周边环境和来往车辆，穿越车道时遵守规则，必要时摆放安全标志牌，设专人监护。 | 稽查员 | 1.稽查作业时穿戴防护用品，按规定穿越车道。 2.加强作业人员安全教育培训和班前检查。 3.关注气象信息，减少雨雪、雾霾等恶劣天气室外作业。 4.作业时遵守车辆驾驶安全规定。 |  |  | √ | √ | 主任、副主任/稽查员 |  |
|  |  |  | 加强作业人员安全教育培训和班前检查，严格按规程作业。 | 主任、副主任/稽查员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关注气象信息，合理安排作业时间，减少雨雪、雾霾等恶劣天气室外作业。 | 主任、副主任/稽查员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定相关作业流程，追缴作业时遵守车辆驾驶安全规定，并加强个人防护。 | 主任、副主任/稽查员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财产损失 | 加强稽查人员业务培训，提高廉政意识，定期检查责任落实情况。 | 主任、副主任/稽查员 | 加强稽查人员业务培训，定期检查责任落实情况，提高廉政意识。 |  |  | √ | √ | 主任、副主任/稽查员 |  |
|  |  | 其他伤害 | 作业时人员注意观察周边环境，注意来往车辆、凸起物体及坑槽，发生伤害事故时及时就医处理。 | 稽查员 | 1.稽查人员按规定携带证件、穿戴制服，加强业务技能培训。 2.关注气象信息，合理安排作业时间，避免雷雨天气进行稽查作业。 3.作业时人员注意观察周边环，按规定程序作业。 |  |  |  | √ | 主任、副主任/稽查员 | 有作业时排查 |
|  |  |  | 关注气象信息，合理安排作业时间，避免雷雨天气进行稽查作业，为室外作业人员配备防暑降温用品。 | 主任、副主任/稽查员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稽查人员按规定携带证件、穿戴制服，加强业务技能和安全教育培训，按规定程序作业。 | 主任、副主任/稽查员 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2日查隐患排查记录

按照中电建冀交高速公路投资发展有限公司隐患排查治理制度及指挥调度分中心设备设施、人员配置，制定隐患排查记录。各指挥调度分中心至少每周进行一次安全隐患排查，具体排查要求如下：

表3-2 指挥调度分中心隐患排查治理要求

| 场所部位/设备设施 | 排查频次 | 排查人 | 排查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 每日一次 | 根据本中心人员配置情况确定。 | 隐患排查记录表 |
| 消防泵房 | 每日一次 |  |  |
| 配电室 | 每日一次 |  |  |
| 食堂 | 每日一次 |  |  |
| 通信机房 | 每日一次 |  |  |
| 监控中心 | 每日一次 |  |  |
| 收费广场机电设备 | 每日一次 |  |  |
| 指挥调度分中心所有部位及作业 | 每周一次 | 指挥调度中心主任、副主任组织，其中主任每两周至少组织一次。 |  |
| 注：指挥调度分中心每月上报隐患排查治理台账 |  |  | 隐患排查治理台账 |

表3-3发电机房隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、油污、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 启动电池电压正常、档位正常、无故障告警。 - 油箱油量储备足够，管道、油箱无变形、泄露、破损等。 - 线缆连接、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-4消防泵房隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、泄露、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 控制柜处于正确档位，无故障告警。 - 水泵压力、阀门处于正常状态。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 消防水池水位正常，管道、水箱无变形、泄露、破损等。 - 控制柜配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-5配电室隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 设备及断路器无异响、异味、过热。 - 设备运转正常，无异常报警。 - 电压、电流及指示灯显示正确。 - 挡鼠板、粘鼠板、鼠药、纱窗齐全。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-6通信机房隐患排查记录表

| 隐患排查内容 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 通信机房门禁、门锁装正常，闭门作业。 - 室内无杂物、无异味，环境良好、温湿度正常。 - 机壳、柜门完好，无破损、老化设备及线路。 - 机柜设备表面干净，设备运行正常，无异响、故障等。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： |

表3-7食堂隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 后厨、操作台及餐厅环境整洁，干净整洁、无油垢。 - 餐具应按时清洁，定期消毒，防鼠防疫措施有效。 - 冷藏柜、消毒柜、食品留样柜完好。 - 设备及食品原材料分类储存，放置稳固。 - 食用油、酒精单独存放，远离火源。 - 食品原材料正规渠道定点采购，无过期食品。 - 厨房电气设备及线路无老化、裸露，故障、过热、泡浸、压砸等现象。 - 刀具、高温设备位置正确、放置稳固。 - 灭火器、灭火毯配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-8监控中心隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 灯具、地板、玻璃、门窗等设施完好，无渗漏，地面整洁干燥，温湿度正常。 - 门窗、孔洞严密，闭门作业。 - 室内无异味、异响、过热、吸烟、堆放杂物、虫鼠踪迹等现象。 - 无私拉乱接、违规使用电气设备及插座，无绝缘破损、裸露设备及线缆。 - 通信、安防、电缆防盗、照明、交通监控及信息板、录音电话、交调等设备系统状况和使用功能正常。 - 监控员规范着装、规范作业、规范填写记录，按规定巡屏。 - 操作台干净整洁，无杂物、水杯。 - 无私自插入U盘、拷贝资料，安装使用与工作无关的软件、网页等现象。 - 恶劣天气、交通事故及其他特殊事件，按规定记录、上报、发布信息。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-9收费广场机电设备隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 工控机、交换机等干净无尘土、风扇无噪声，指示灯正常。 - 摄像机图像清晰、亭内无死角。 - 票据打印机、报警开关、费额显示器、收费键盘、有线对讲、收发卡机、雨棚信号灯、通行信号灯、计重设备等功能正常。 - ET一般设备、自动栏杆机杆臂、螺丝无松动、感应灵敏。 - 收费亭、站区线缆及井盖无缺损，人井内无积水。 - 机电设备基础、立柱牢固，无倾斜、破损，周边无积水、无可燃物。 - 机电设备无破损、锈蚀、积水、鸟巢等现象，配电箱及电缆无破损、踩压等现象。 - 作业人员按规定着反光服，设置作业区，使用合格作业工具和劳保用品。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

指挥调度中心主任、副主任每周开展一次日常安全隐患排查，排查记录如下：

表3-10主任、副主任隐患排查记录表

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 监控中心 | 收费、全程监控、车辆查询、交调、情报板发布、路况发布、计算机网络等设备系统功能正常。 |  |
|  | 信息审核、发布程序发布、复核确认、删除信息等流程正确。 |  |
|  | 预警、信息通报、上报、发布、记录、录像等工作流程合规。 |  |
|  | 交接班、突发事件、情报板发布等信息记录准确完整。 |  |
|  | 无私拉乱接、违规使用电气设备及插座等现象，无绝缘破损、裸露的设备及线缆，无焦糊异味。 |  |
|  | 室内未堆放引燃易爆物品、违章动火作业。 |  |
|  | 灭火器外观、压力正常，疏散通道畅通，应急照明无缺损。 |  |
| 收费岛设备 | 工控机、交换机、 摄像机、票据打印机、报警开关、费额显示器、收费键盘、有线对讲、收发卡机、雨棚信号灯、通行信号灯、计重设备、ET一般设备、自动栏杆等设备功能正常，按规定清洁、维护保养。 |  |
|  | 自动栏杆机，杆臂、螺丝无松动、面板干净无尘土、线序整齐，添加润滑油、栏杆与栏杆机平行。 |  |
|  | 收费亭、站区线缆及井盖无缺损，人井内无积水。 |  |
|  | 机电设备基础、立柱牢固，无倾斜、破损，周边无积水、无可燃物。 |  |
|  | 机电设备无破损、锈蚀、积水、鸟巢等现象，配电箱及电缆无破损、踩压等现象。 |  |
| 通信机房 | 门窗关闭严密，无虫鼠踪迹、漏雨、渗水等现象。 |  |
|  | 机房门环境整洁，温湿度正常。 |  |
|  | 网络柜，设备运行指示灯正常、室内温度（温度18-28摄氏度）湿度（40%-70%RH）。 |  |
|  | 通信柜，设备运行指示灯正常、室内温度（温度18-28摄氏度）湿度（40%-70%RH）。 |  |
|  | 站级服务器，风扇噪声小、指示灯正常、无尘土、软件运行正常。 |  |
|  | 硬盘录像机，图像清楚、监听清晰、录像保存合格。 |  |
|  | 云台控制器，可能调节广场摄像机位置、角度、缩放。 |  |
|  | 供电系统正常。UPS电源，检查主机指示灯、负载是否正常，风扇噪声、无尘土室内温度（温度18-28度）湿度（40%-70%RH）。 |  |
|  | 设备无异常异味、声响、报警。 |  |
|  | 机电设备及线缆无裸露破损情况。 |  |
|  | 消防设备齐全、有效。 |  |
| 外场设备 | 门架、立杆支撑基础牢固，周边无可燃物、积水等现象。 |  |
|  | 立杆支撑等结构无倾斜、破损、锈蚀、积水、鸟巢等现象。 |  |
|  | 可变情报板、摄像机、车检器等外场设备无缺损。 |  |
|  | 线缆及井盖无缺损、丢失、偷盗现象。 |  |
| 作业行为 | 作业人员无违章作业行为。 |  |
|  | 按规定稽查，无徇私舞弊、擅自脱岗等行为。 |  |
|  | 作业人员按规定开展巡查、保洁、保养、故障修复工作。 |  |
|  | 相关场所、部位和岗位按规定开展隐患排查治理工作，如实填写、上报记录。 |  |
| 其他 |  |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |

## 3.3定期隐患排查记录

定期排查是指由公司主要负责人、分管负责人及相关部室，组织专业技术人员、安全管理人员或相关专家开展的涵盖全部生产经营环节、方面的隐患排查活动。定期排查可与领导包保检查、专家检查等安全检查活动合并开展。

表3-11 公司级隐患排查记录表

安全检查记录表（定期隐患排查记录）

检查日期:

| 被检单位 |  | 带队领导 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查类型 | □定期检查 □突击检查、暗访检查 □包联检查 □其他检查 |  |  |
| 被检单位负责人 |  | 检查组成员 |  |
| 检查记录 | 检查过程与内容： |  |  |
| 现场问题 |  |  |  |
| 主要排查内容 | - 安全生产专项治理、安全会议、应急演练、安全教育培训等工作按计划开展，落实公司安全生产各项工作部署。 - 收费、全程监控、车辆查询、交调、情报板发布、路况发布、计算机网络等设备系统功能正常。 - 信息审核、发布程序发布、复核确认、删除信息等流程正确；预警、信息通报、上报、发布、记录、录像等工作流程合规；交接班、突发事件、情报板发布等信息记录准确完整。 - 收费广场、监控大厅、通信机房等场所无私拉乱接、违规使用电气设备及插座等现象，无绝缘破损、裸露的设备及线缆，无焦糊异味。室内未堆放引燃易爆物品、违章动火作业。 - 灭火器外观、压力正常，疏散通道畅通，应急照明无缺损。 - 机电作业按照维修养护工作规则和计划开展工作，按规定填写、上报记录。 - 监控、机电按规定开展安全教育培训、安全技术交底等工作，工作记录填写真实、规范。 - 抽查作业现场，作业控制区设置、人员配置、设备设施及材料摆放等符合《公路养护安全作业规程》等规定。 - 其他。 |  |  |

## 3.4专项隐患排查记录

专项排查应由主要负责人、分管负责人或指定相关部室、站区组织开展。出现下列情形的应当开展专项排查：

（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

（2）集团公司等上级有关单位安全工作专项部署的；

（3）元旦、春节、五一、十一等重要节假日或“两会”、汛期等重要时段；

（4）季节性、规律性安全生产条件变化的；

（5）新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件发生变化的；

（6）周边环境发生重大变化的；

（7）发生安全生产事故或者险情情况的。

根据公司历年安全生产工作计划及指挥调度中心职责，制定保畅专项隐患排查清单。

表3-12保畅专项隐患排查清单

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备和业务培训。 |  |
|  | 人员充足，按规定备勤。 |  |
|  | 路警联勤联动准备完成。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急及设备设施保障 | 通讯器材及线路齐全有效。 |  |
|  | 收费、监控等机电软硬件系统维护、运行正常。 |  |
|  | 其他应急物资准备完毕。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他节假日专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |